Балтийский Государственный Технический Университет «Военмех» им. Д.Ф.Устинова.

Лабораторная работа № 5

«Знакомство с этапами создания и отладки программ для микро ЭВМ. Знакомство с режимами адресации»

Выполнил: студент

группы К-452

Лебедев А.К.

Санкт-Петербург

2008

Цель работы – ознакомится с этапами создания и отладки программ для микро ЭВМ и режимами адресации.

Описание установки:

УЭВМ  расположено в корпусе, внешний вид которого представлен на рисунке 1.

На передней панели УЭВМ  расположены :

- тумблер "Сеть" и сигнальная лампочка включения питания 220В;

- тумблер "Прогон-отладка", изменяющий режим работы УЭВМ ;

- лампочки "С","Z", характеризующие состояния разрядов регистра F;

- дисплей  ( 2 ) ;

- таблицы команд микропроцессора КР580(1);

- клавиатура  ( 3 ), состоящая из  25 управляющих клавиш ;

- лампочки "Вход" и "Выход" , характеризующие работу магнитофона (МФ) с УОУ.

сеть                              прогон  вход        С       адрес регистр данные

операции

вкл.   аккумулятора                  мф         флаг          8200   A  -  FF

отладка выход     Z              2

1                     3

ЭЛЕКТРОНИКА 580

Рисунок 1

Учебная микро-ЭВМ (УЭВМ) предназначена для знакомства с устройством ЭВМ, методами построения и отладки программ, использованием микро-ЭВМ для сбора, обработки информации и управления различными объектами.

УЭВМ выполнена на базе микропроцессорного набора К580.

Управление работой УЭВМ и ввод данных осуществляется с помощью клавиатуры 16 клавиш («0» - «9», «А» - «F») используются для ввода данных в 16-ричном коде, 9 клавиш («REG», «MEM», «BRK», «CLR», «RST», «STEP», «RUN», «ADDR», «NEXT») – для управления УЭВМ. Для отображения применен 8-значный семи сегментный светодиодный индикатор. Светодиоды «Z» и «C» используются для контроля состояния флага нуля и переноса. В качестве внешнего запоминающего устройства в УВЭМ используется бытовой кассетный магнитофон. Для контроля режима работы магнитофона (запись, чтение информации) используются светодиоды «Вход МФ» и «Выход МФ». Переключение режимов работы УЭВМ осуществляется тумблером «Прогон-Отладка», включение УЭВМ в сеть – тумблером «ВКЛ».

Программы для УЭВМ записываются на машинном языке. Ввод команд и данных программы в ОЗУ производится посредством клавиатуры в виде 16-ричных кодов. Начальный адрес загрузки ОЗУ – 8000. Для облегчения записи программ на лицевой панели УЭВМ помещена таблица 16-ричных кодов команд процессора. Старшая цифра кода номерует столбец, младшая – строку, на пересечении которых помещено имя команды.

Пользователь управляет работой УЭВМ с помощью программы монитора. Программа монитора включает в себя набор подпрограмм, обеспечивающих выполнение основных функций УЭВМ. Связь пользователя с монитором осуществляется на уровне команд. Команды монитора задаются с клавиатуры нажатием управляющей клавиши или набора клавиш, при этом автоматически вызываются те подпрограммы монитора, которые обеспечивают выполнение заданной функции УЭВМ. Вызов подпрограммы монитора может выполняться и из программы пользователя с помощью команды вызова CALL.

Команды монитора:

1. Вывод на индикатор содержимого ячейки памяти (ЯП) с адресом АААА

<ADDR> AAAA

В 1-4-ом разрядах индикатора при этом отображается адрес ЯП, в 7-8-ом разрядах – ее содержание. Команда используется также для загрузки начального адреса пользовательской программы перед ее запуском на исполнение.

2. Запись в ЯП с адресом АААА значения NN:

<ADDR> AAAA <MEM> NN

В 1-4-ом разрядах индикатора при этом отображается адрес ЯП, в 6-ом разряде – точка (признак выполнения команды записи в память), а в разрядах 7-8-ом – новое значение ЯП.

3. Вывод на индикатор содержимого регистра R:

<REG> R

Здесь R – имя регистра: A, B, C, D, E, H, L, F. При выполнении команды в 5-ом разряде индикатора отображается имя регистра, в 7-8-ом разрядах – содержимое регистра.

4. Вывод на индикатор содержимого регистровой пары или управляющего регистра RR:

<REG> RR <MEM>

Здесь RR -  имя регистровой пары или управляющего регистра H(HL), B(BC), D(DE), P(SP), T(PC).

При этом в 5-6-ом разрядах индикатора отображается имя регистровой пары (управляющего регистра), в 1-4-ом разрядах – ее содержимое.

5. Запись в регистр R числа NN:

<REG> R NN

В 5-ом разряде индикатора при этом отображается имя регистра, в 1-4-ом разрядах – его новое значение.

6. Увеличение на 1 адреса ЯП или регистра:

<NEXT>

7. Восстановление первоначального содержимого ЯП или регистра:

<CLR>

8. Перевод УЭВМ в исходное состояние:

<RST>

9. Пошаговое выполнение программы:

<STEP>

10. Непрерывное (автоматическое) выполнение программы.

<RUN>

Перед выполнением программы командой <ADDR> AAAA должен быть загружен начальный адрес программы.

11. Трассировка программы:

<ADDR> AAAA <BRK> PP

Здесь АААА – адрес контрольной точки останова, РР – число проходов перед остановом. Команда останавливает автоматическое выполнение программы в контрольной точке после заданного числа ее проходов. После остановки в 1-4-ом разрядах индикатора высвечивается адрес контрольной точки, в 7-8-ом разрядах – ее содержимое. Команда <NEXT> выполняет переход к следующей контрольной точке. Для отмены контрольной точки используется команда <CLR>. Команда <RST> отменяет все контрольные точки.

12. Вывод на индикатор информации о контрольной точке:

<BRK>

При этом в 1-4-ом разрядах индикатора отображается адрес контрольной точки, в 7-8-ом – число ее проходов.

Задание 1. Сложить два 16-ричных целых числа: 57 и В5.

Текст программы в машинных кодах с распределением по адресам памяти:

| Адрес: | Код: | Метка: | Команда: | Примечание: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8000 | 3E |  | MVI A, 57 | Записать в регистр А число 57 |
| 8001 | 57 |  |  |  |
| 8002 | 06 |  | MVI B, B5 | Записать в регистр В число В5 |
| 8003 | B5 |  |  |  |
| 8004 | 80 |  | ADD B | Сложить числа и записать в регистр А |
| 8005 | 76 |  | HLT | Остановить |

Результат сложения: 57+В5=10С

Задание 2. Сложить два 10-ричных целых числа: 57 и 49.

Текст программы в машинных кодах с распределением по адресам памяти:

| Адрес: | Код: | Метка: | Команда: | Примечание: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8000 | 3E |  | MVI A, 57 | Записать в регистр А число 57 |
| 8001 | 57 |  |  |  |
| 8002 | 06 |  | MVI B, 49 | Записать в регистр В число 49 |
| 8003 | 49 |  |  |  |
| 8004 | 80 |  | ADD B | Сложить числа и записать в регистр А |
| 8005 | 27 |  | DAA | 10-ная коррекция |
| 8006 | 76 |  | HLT | Остановить |

Результат сложения: 57+49=106